Území mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi předpokládá územní plán hl.m. Prahy využít jako přírodně  rekreační oblast města. Hlavní město Praha zde plánuje přírodně rekreační park o velikosti 170 ha, jehož součásti je i projekt golfového hřiště. Tento projekt připravuje společnost GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s.

Golfové hřiště je navrženo na ploše 70 ha v nadmořské výšce 225 – 265 m.n.m. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa na hřišti činí 40 m . Vzhledem k této nadmořské výšce a mírnému klimatu ovlivněného polohou v hlavním městě Praze se předpokládá, že golfová sezóna se protáhne do pozdního podzimu (listopad) a začne brzy na jaře (březen). Golf resort bude vybaven zázemím pro hráče, restaurací,  ubytovací kapacitou 40 lůžek ve 20 bungalovech s garáží umístěných v okolí jamek. Součástí zázemí jsou cvičná patrová odpaliště, putting green a chipping green. Projekt  je řešen s návrhem provozu golfových vozíků pro pohyb hráčů na hřišti  (golfové cesty spojující jednotlivé jamky).Design a kvalita provedení golfového hřiště má umožnit hru všem kategoriím amatérských golfistů. Důraz je kladen na prostupnost hřiště bez komplikovaných míst se zachováním dostatečné pestrosti hry vytvořené písečnými a vodními překážkami a zejména zvlněním terénu relativně lehce hratelného roughu, který přechází do partií výsadeb keřovité a stromové zeleně dotvářející pocit hry v parkovém prostředí. Je snaha vytvořit oázu klidu pro golfovou hru s příjemným okolím uprostřed metropole, v sousedství sídliště a nadřazené komunikační sítě. Golfové hřiště je navrženo jako hřiště parkové s okolní izolační a doprovodnou zelení a s vazbou na návrh městského přírodně rekreačního parku jehož bude součástí. Celková délka 18-ti jamkového hřiště je 6248 m, par 72.  Plocha greenů je 500 m2  - 650 m2. Každá jamka má 4 odpaliště. Celé hřiště (fairways, greeny i odpaliště) bude zavlažováno automatickým zavlažovacím systémem Rain Bird.

Výstavbě golfového hřiště předchází rozsáhlé terénní tvarování a výšková úprava stávajícího terénu, která umožní vytvarování jednotlivých jamek hřiště  podle návrhu projektu golfového hřiště. Navrženy jsou výškové předěly jednotlivých farwají, odstranění nepříjemných horizontů a vytvoření zvrásnění okolního roughu. Řešeným územím protékají 3 drobné vodní toky, které byly zohledněny  a využity při řešení návrhu plánu hřiště. Jsou doplněny o  7 ks vodních ploch včetně kanálů mezi nimi, které budou vytvářet vodní překážky na jednotlivých jamkách a zároveň příznivě ovlivní design golfového hřiště. Celkový plán golfového hřiště pak předpokládá výsadbu okolní keřovité a stromové zeleně, která v horizontu několika let dotvoří celkový výraz parkového hřiště.

Investor zahájil práce na projektu golfového hřiště v roce 2004. Veškeré projektové práce a návrh plánu golfového hřiště  zajišťovala firma BING s.r.o. V současné době probíhají hrubé terénní úpravy v území. V měsíci v červnu 2008 byly zahájeny práce na první etapě stavby hřiště a výstavba inženýrských sítí pro golfový resort. Předpoklad dokončení celého golfového hřiště a uvedení do provozu je v roce 2010.